烟台港莱州港区海庙作业区

2×3000吨级散杂货泊位工程

环境影响报告书

（简 本）

山东省环境保护科学研究设计院

二OO七年六月

目  录

前言	3

1  总 论	4

2  工程分析	6

3  环境概况	10

4  水环境质量现状及影响分析	11

5  环境空气质量现状及影响分析	11

6  声环境质量现状及影响分析	12

7　清洁生产及总量控制分析	12

8　风险事故影响分析	12

9  环保措施及其技术、经济论证	13

10  项目选址环保可行性分析	13

11  环境经济损益分析	13

12  环境管理与监测计划	13

13  结论	13

前    言

烟台港莱州港区海庙作业区位于莱州湾东南部太平湾的东岸，是一个具有30多年历史的地方性港口，始建于1970年，利用开采镁矿的废碴填筑引堤约1.5公里，1981年建成沉管浅基码头102m，1982年3月投产，成立青岛海运局海庙港。1985年省航运体制改革，海庙港归属山东省航运管理局，改称为山东省海庙港航运管理处。1992年划归龙口港务局管理。1998年归属山东省航运集团，仍由龙口港务管理局管理。2002年8月，全省港航体制改革，海庙港归属烟台市管理，2003年4月归属莱州市管理，2004年12月25日，海庙港由中海港务(莱州)有限公司收购，并成立中海港务(莱州)有限公司海庙分公司。

海庙作业区现有泊位4个，其中500吨级散杂货泊位2个、1000和3000吨级散杂货泊位各1个，最大靠泊能力3000吨级。实际通过能力为55万吨。据吞吐量预测结果，2010年全港运量需求将达到270万吨，2015年可达400万吨，港口通过能力不足的矛盾非常突出。

海庙作业区地理位置和自然条件优越，地质条件及掩护条件较好，施工条件便利，腹地外向型经济发展迅速，对港口的需求越来越迫切。目前，海庙作业区泊位水深、库场面积不足，通过能力缺口较大，难以适应企业的发展以及进出口货物结构的变化，也不适应腹地经济发展的需要。结合运量预测结果，建设两个3000吨级散杂货泊位是十分必要的。

烟台港莱州港区海庙作业区2×3000吨级散杂货泊位工程内容主要为新建3000吨级泊位两个，以及配套建设的货物堆场、仓库等，年设计吞吐量共计60万吨。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，中海港务(莱州)有限公司委托山东省环境保护科学研究设计院承担该工程的环境影响评价工作。我院接受委托后立即组织人员进行了现场调查工作，通过对建设地区环境状况以及对本项目有关资料的分析，经省局批准，直接编制了该项目的环境影响评价报告书。

2007.06

# 1  总 论

1.1  评价标准

本次拟采用的环境质量评价标准和污染物排放标准见表1-1。

表1-1  环境质量评价标准与污染物排放标准

| 标准 | 项目 | 标准号 | 标准名称及分类 | 级 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 评价 标准 | 水环境 | GB3097-1997 | 《海水水质标准》 | 四类 | 港池内 |
|  |  |  |  | 二类 | 其他 |
|  | 大气环境 | GB3095-1996 | 《环境空气质量标准》 | 二级 |  |
|  | 声环境 | GB3096-93 | 《城市区域环境噪声标准》 | 3类 | 港区 |
|  |  |  |  | 2类 | 周围敏感目标 |
|  |  |  |  | 4类 | 交通干道两侧 |
|  | 沉积物 | GB18668-2002 | 《海洋沉积物质量》 | 三类 | 港池内 |
|  |  |  |  | 一类 | 其他 |
| 污染 源排 放标 准 | 水环境 | GB8978-1996 | 《污水综合排放标准》 | 一级 |  |
|  |  | GB3552-83 | 《船舶污染物排放标准》 | -- |  |
|  |  | GB/T18920-2002 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》 | -- |  |
|  | 大气 环境 | GB16297-1996 | 《大气污染物综合排放标准》 | 二级 |  |
|  | 声环境 | GB12348-90 | 《工业企业厂界噪声标准》 | Ⅲ类、Ⅳ类 |  |
|  |  | GB12523-90 | 《建筑施工场界噪声限值》 | -- |  |
|  | 固体废物 | GB18599-2001 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 | -- |  |
|  |  | GB18596-2001 | 《危险废物贮存污染控制标准》 | -- |  |

1.2  评价范围、评价等级和评价重点

1.2.1  评价范围

（1）水域评价范围

本工程对水环境影响主要包括水工结构施工、港池挖泥以及船舶风险事故等因素对水域环境的影响，故水域评价范围为以工程位置为中心顺潮流向两侧各3km海域、海向3km的水域及保护目标附近水域。

（2）陆域评价范围

本工程对陆域环境影响主要是对大气、声、生态环境以及环境风险，大气评价范围是以拟建工程几何中心为圆心、半径约3km的陆域；声环境评价范围是厂界外1m；环境风险中大气评价范围是以项目区为中心，半径约3km的陆域，水环境风险评价范围同水域评价范围。

1.2.2  评价等级

根据《环境影响评价技术导则》和《港口建设项目环境影响评价规范》的评价等级划分原则，以及工程污染分析结果，各环境要素单项评价等级划分见表1-2。

表1-2     环境影响评价等级划分

| 单项评价 要素 | 划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期陆域回填和疏浚对评价水域有一定影响；水工建筑物建设对水动力条件有一定影响；营运期产生的污水量较小，且全部处理不外排，对水环境影响很小。据导则HJ/T2.3-1993。 | 三级 |
| 环境空气 | 本工程无有组织废气产生。据导则HJ/T2.2-1993。 | 三级 |
| 声环境 | 拟建工程距居民区相对较远,建设前后受影响人口变化不大。据导则HJ/T2.4-1995。 | 三级 |
| 生态环境 | 用海面积小于20km2，不处于敏感地区。 | 三级 |
| 风险评价 | 拟建工程无重大危险源，不处于敏感地区。据导则HJ/T169-2004。 | 二级 |

1.3 环境保护目标

环境保护目标见表1-3。

表1-3        环境保护目标概况

| 环境要素 | 编号 | 环境保护目标 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 1# | 小周家 | ESE | 3000 |
|  | 2# | 小沟 | SE | 3000 |
|  | 3# | 冷家 | SE | 3000 |
|  | 4# | 海庙港水产站 | ESE | 2000 |
|  | 5# | 新港粮所 | E | 2250 |
|  | 6# | 莱州苗圃 | ENE | 2700 |
| 水环境 | 1# | 海品养殖区 | NW | 4000 |
|  | 2# | 海品养殖区 | NW | 4000 |
|  | 3# | 海神庙遗址 | NE | 3000 |
| 环境风险 | 1# | 小周家 | ESE | 3000 |
|  | 2# | 小沟 | SE | 3000 |
|  | 3# | 冷家 | SE | 3000 |
|  | 4# | 海庙港水产站 | ESE | 2000 |
|  | 5# | 新港粮所 | E | 2250 |
|  | 6# | 莱州苗圃 | ENE | 2700 |
|  | 7# | 海品养殖区 | NW | 4000 |
|  | 8# | 海品养殖区 | NW | 4000 |
|  | 9# | 海神庙遗址 | NE | 3000 |

# 2  工程分析

2.1建设项目概况

项目名称： 烟台港莱州港区海庙作业区2×3000吨级散杂货泊位工程

项目性质： 改扩建

筹 建 方： 中海港务(莱州)有限公司

项目投资： 9234.47万元人民币

项目地理位置：拟建工程位于莱州市西11公里，其地理位置见图2.2-1。

项目组成：主要项目组成表见表2.1-1。

表2.1-1    主要项目组成表

| 工程类别 | 项目内容 | 规模或能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2个新建散杂货泊位 | 3000吨级 |  |
| 储运 工程 | 货物堆场 | 1.72万m2 |  |
|  | 货物仓库 | 0.1万m2 |  |
|  | 储油罐 |  | 供流动机械、车辆的加油 |
| 公用 工程 | 填海造地 | 10.91万m2 |  |
|  | 供水(给水) | 151m3/h | 由现有工程水井提供，远期市政管道接入。 |
|  | 消防泵房 | 180m3/次 |  |
|  | 供电 | 32.9万kWh/a | 原有500kVA变电所不能满足本期工程的增容，本工程新建10 kV变电所1座，拟建在码头后方接近于负荷中心位置。 |
| 环保工程 | 一体化污水处理设施 | 20m3/d | 生物接触氧化+深度处理工艺 |
| 办公区 | 综合楼 | 1座 | 500 m2 |

2.2 码头现状

栾家口港码头现状见表2.2-1。

表2.2-1    栾家口港泊位现状表

| 序号 | 泊位名称 | 主要用途 | 前沿水深（m） | 泊位长度（m） | 泊位个数 | 靠泊能力（DWT） | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#泊位 | 散杂货泊位 | -2.75 | 102 | 1 | 500 | 1982年竣工 |
| 2 | 2#泊位 | 散杂货泊位 | -2.75 |  | 1 | 500 | 1982年竣工 |
| 3 | 3#泊位 | 散杂货泊位 | -5.0 | 80 | 1 | 1000 | 2004年竣工 |
| 4 | 4#泊位 | 散杂货泊位 | -7.6 | 145 | 1 | 3000 | 2004年竣工 |

2.3 工艺方案、流程

2.3.1 主要工艺流程

（1）件杂货

船↔10t门座起重机、16t轮胎起重机↔牵引平板车↔16t轮胎起重机、5t/3t叉车↔堆场、仓库↔16t轮胎起重机、5t/3t叉车↔货主汽车↔港外。

船↔10t门座起重机、16t轮胎起重机↔前沿堆场↔16t轮胎起重机、5t/3t叉车↔货主汽车↔港外。

（2）散货

船↔10t门座起重机、16t轮胎起重机↔流动皮带机＋接料漏斗↔单斗装载机、堆耙机↔堆场↔单斗装载机↔货主汽车↔港外。

2.3.2 泊位通过能力

两个3000t级散杂货泊位设计通过能力共计60万吨。

2.4 污染因素

### 2.4.1 工程污染分析

#### 2.4.1.1施工期环境影响分析

水环境的主要影响产生在港池和航道挖泥作业中，施工期挖泥机械的搅动作用，使得泥沙悬浮，造成水体混浊水质下降，并使得港池疏浚区底栖生物生存环境遭到破坏，对浮游生物也产生影响。

拟建工程陆域施工属土建工程，对大气环境主要影响因素是粉尘，主要污染因子是总悬浮颗粒物。

本工程码头结构形式为桩基结构，按常规施工方法，施工期对声环境的影响因素主要是施工机械噪声。

#### 2.4.1.2营运期环境影响分析

（1）环境空气：①散装货品在码头临时堆放时，或在货品的装卸过程中会产生扬尘，为无组织排放；②进港作业的船舶、车辆产生的废气，主要污染物为SO2和NO2，为无组织排放。

（2）水环境：①附属设施产生的生活污水和船舶生活污水；②机修油污水；③船舶机舱油污水；④压舱水；⑤码头地面冲洗水；⑥码头、堆场初期雨污水。

（3）声环境：噪声污染源主要是起重机、移动式皮带机、装载机等作业时产生的机械噪声，运输及装卸车辆产生的交通噪声等。

（4）固体废物：①生活垃圾；②船舶保养产生的固体废物；③污水站污泥；④污水站含油污泥；⑤机修棉纱。

### 2.4.2工程污染源强分析

#### 2.4.2.1施工期污染源强估算

#### 施工期主要污染物排放情况见表2.4-1。

表 2.4-1      施工期主要污染物排放情况

| 种类 | 污染源 | 产生情况 | 主要污染物 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 基槽开挖 | 0.96kg/s | SS |  |
|  | 港池挖泥 | 3.5kg/s | SS |  |
|  | 陆域生活污水 | 4m3/d | COD（350mg/L）、1.4kg/d | 收集后集中处理 |
|  | 砼构件养护废水 | 1m3/d | SS(200~500mg/L)、(0.2~0.5)kg/d |  |
|  | 船舶生活污水 | 9.6m3/d | COD（350mg/L）、3.4kg/d |  |
|  | 船舶含油污水 | 4.0m3/d | 石油类（5000mg/L）、20kg/d | 按照《渤海海域船舶排污设备铅封程序规定》由陆域接收处理 |
| 大气 | 施工粉尘 | 140g/s | TSP | 洒水抑尘 |
|  | 交通粉尘 | 0.12mg/m3 |  |  |
| 噪声 | 推土机 | 86dB | 等效声级 | 选用低噪声的施工设备，噪声大的设备夜间禁止施工 |
|  | 装载机 | 90dB |  |  |
|  | 水泥震捣器 | 85dB |  |  |
|  | 自卸卡车 | 88dB |  |  |
| 固体废物 | 施工场所 施工船舶 | 50kg/d | 施工人员生活垃圾 | 收集后由莱州市环卫部门统一处理 |

#### 2.4.2.2营运期污染源强估算

#### 营运期污染源强分见表2.4-2、表2.4-3、表2.4-4和表2.4-5。

表2.4-2    码头及堆场粉尘产生及排放情况表

| 污染源 | 污染物 | 起尘量 | 拟采取措施 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸作业 | 粉尘 | 4.04t/a (0.156g/s) | 设喷水抑尘装置、减少落料高度 | 1.616t/a (0.062g/s) | 无组织 |

表2.4-3    拟建工程废水产生及排放情况表

| 污染源 | 主要污染因子 | 产生浓度（mg/L） | 废水量(m3/a) | 污染物产生量(t/a) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD | 350 | 3600 | 1.26 | 连续 |
|  | NH3-N | 40 |  | 0.144 |  |
|  | SS | 200 |  | 0.72 |  |
| 机修油污水 | COD | 1500 | 86.4 | 0.13 | 间断 |
|  | SS | 200 |  | 0.018 |  |
|  | 石油类 | 500 |  | 0.043 |  |
| 船舶机舱油污水 | COD | 15000 | 486 | 7.29 | 间断 |
|  | SS | 200 |  | 0.0972 |  |
|  | 石油类 | 5000 |  | 2.43 |  |
| 码头等处地面冲洗水 | COD | 200 | 2520 | 0.504 | 间断 |
|  | SS | 3000 |  | 7.56 |  |
|  | 石油类 | 5 |  | 0.013 |  |
| 合计 | COD | -- | 6692.4 | 9.184 | -- |
|  | SS | -- |  | 8.40 | -- |
|  | 石油类 | -- |  | 2.486 | -- |
|  | NH3-N | -- |  | 0.144 | -- |
| 初期雨污水 | COD | 100 | 2568 | 0.26 t/次 | 间断 |
|  | SS | 2000 |  | 5.14 t/次 |  |
|  | 石油类 | 5 |  | 0.013 t/次 |  |

表2.4-4    主要噪声来源一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量(台) | 噪声级dB(A) | 设备位置 | 拟采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门座起重机 | 2 | 69～96 | 码头 | 选低噪声设备，合理布置 |
| 2 | 轮胎起重机 | 4 | 72～100 |  |  |
| 3 | 单斗装载机 | 5 | 76～80 |  |  |
| 4 | 牵引车 | 3 | 70～92 |  |  |
| 5 | 平板车 | 6 | 67～90 |  |  |
| 6 | 叉车 | 2 | 74～90 |  |  |
| 7 | 流动式皮带机 | 6 | 94～96 |  |  |

表2.4-5  固体废物产生及排放情况表

| 序号 | 固体废物 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 66.6 | 由蓬莱市环卫部门统一收集处理 | 不外排 |
| 2 | 船舶保养产生的固体废物 | 4.0 |  | 不外排 |
| 3 | 机修棉纱 | 0.87 | 送有资质的危废处理单位处理 | 不外排 |
|  | 合计 | 71.47 |  |  |

# 3   环境概况

3.1  自然环境概况

3.1.1  地理位置

海庙作业区位于莱州湾东南之太平湾内，距莱州市区11公里。

3.1.2  海洋水文及地质条件

莱州湾海区的波浪以风浪为主，常浪向为偏北向，其出现频率为24.0%；强浪向为W和NNW方向。海庙作业区潮汐形态系数为0.88，属不规则半日潮。

海庙作业区潮流微弱，涨潮流速为5～15cm/s，落潮流速为5～10cm/s，潮流运动形式以往复流为主，涨潮流向为南偏西，落潮流向为北略偏东。

本海区不同年份的冰情冰期差异很大，大多数年份冰期短，冰情轻。流冰漂流主方向是NE～N，其次是W～SW，漂流速度一般为0.2～0.4m/s，最大约为0.8m/s。

港区附近岸线顺直，东北-西南向延伸，沿岸沙滩较为发育。水下岸坡平缓。自南洋河河口往南，沿岸发育了3～4道平行于岸线的水下沙堤。2m等深线以外的海底底质主要为粗粉砂，以内多为中细砂及砂质粉砂，高潮线附近为粗砂。上述砂堤基本上与各等深线平行，呈条带状分布。

3.2  社会环境概况

莱州市位于胶东半岛西北部，辖 16 处镇、街道，总面积 1878 平方公里，人口 87 万。

莱州资源丰富，物华天宝。现已发现各类矿产资源 30多种，其中金属矿产8种，非金属矿产20余种，现有矿点50余处。非金属矿产主要有花岗石、菱镁石、滑石、大理石、萤石、滨海砂等。是中国石都、中国草艺品之都、中国月季之乡、中国黄金生产基地、盐及盐化工基地、石材加工出口基地、商品粮生产基地、玉米良种基地、海珍品养殖加工基地。菱镁石、滑石储量全国第二位，出口占全国一半以上，大理石、花岗石储量达28亿m3，是国家批准的北方石材出口基地。

# 4  水环境质量现状及影响分析

4.1海洋环境质量现状调查与评价

经过对拟建港口周围海洋环境的调查，得到如下结论：港区及其附近海域水质现状良好；该区域沉积物质量状况良好；渔业资源较丰富。

综合水质评价、沉积物评价、生物评价的结果，评价海域海洋环境质量基本良好，可满足海域使用功能要求。

4.2 海洋环境预测与评价

水域施工作业对环境的影响主要是悬浮泥沙，并且这种影响为暂时影响，施工结束后，海水水质将迅速恢复至工程前水平。

拟建工程营运期正常情况下无废水外排，对海洋环境的影响较小。

# 5  环境空气质量现状及影响分析

5.1 环境空气质量现状调查与评价

经过对港区的空气进行监测，评价结果环境空气质量现状总体较好，现有工程散货码头无组织排放扬尘对下风向空气影响较小。

5.2 大气环境影响预测与评价

根据本港区的大气环境，建立和选用合适的数学模型对大气环境进行评价，得到如下结论：

本工程施工期和营运期扩建对大气影响较小。

# 6  声环境质量现状及影响分析

6.1 声环境质量现状调查与评价

拟建厂址厂界声环境质量良好，能够满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的3类标准 。

6.2 声环境影响预测与评价

通过预测，本项目营运期港区厂界及交通噪声均能满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的相应标准要求。

# 7　清洁生产及总量控制分析

本项目对工程施工期和营运期分别提出了合理的清洁生产措施。

确定对本项目产生的COD实行总量控制，本项目营运期产生的废水主要有生活污水、船舶机舱油污水、机修油污水、码头等处地面冲洗水和初期雨污水。生活污水全部进入港区新建的一体化污水处理设施处理后回用于地面冲洗；船舶机舱油污水、机修油污水运送至莱州港污水处理站处理后回用；拟建码头和堆场设围堰和排水沟及沉淀池，地面冲洗水、初期雨污水流至沉淀池，经沉淀处理后回用于地面冲洗。本项目已经与莱州港污水处理站签订了接收协议，本工程排污总量涵盖在各污水处理单位已申请的总量指标之内。

因此，项目建设从“总量控制”角度可行。

# 8　风险事故影响分析

本项目港口风险事故主要为溢油事故。经过分析潜在的危险环节、有害因素，细化事故源项分析，根据运输合理确定港区水域、陆域的环境风险事故，提出了合理有效的事故应急预案。

# 9  环保措施及其技术、经济论证

对本项目拟采取的施工期和营运期环境保护对策措施进行技术经济论证的结果表明：本项目环境保护措施选择适当，能够产生较好的效果。

# 10  项目选址环保可行性分析

本工程选址符合相关规划的要求。

工程建设地现状环境质量较好，有一定的环境承载力，且该项目的建设不会对周围环境产生不良影响。项目选址合理。

# 11  环境经济损益分析

本项目的建设具有较好的社会效益和经济效益。通过采取环保措施，本项目的社会效益和经济效益要远大于项目带来的环境负效益。

# 12  环境管理与监测计划

拟建工程通过对生产过程各环节建立和落实安全管理制度，落实监测管理计划，强化监督管理，可以减少污染的产生，防止二次污染，实现生产的科学化、规范化管理，从而达到既实现经济效益、又保护环境的目的。

# 13  结论

拟建“烟台港莱州港区海庙作业区2×3000吨级散杂货泊位工程”为改扩建项目，符合城市发展规划，项目建成后能促进当地经济和社会的发展。项目拟采取的环保措施技术可靠、经济可行。项目建设符合达标排放、总量控制、清洁生产的基本原则。拟选厂址附近环境质量现状适合项目建设，环境影响预测结果表明项目建设对周围环境影响较小，厂址选择从环保角度合理。因此，在切实落实各项环保措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。